
附件：护栏图纸
[image: image1.png]LIRS L R o
Thedr

TR b0 AE

KA ARARRE T Rkens LR O ARIRE
0.8 EReRY T 0
s, S AN RReae s, e
L 2\
' El T T || s kisonesiens cie
RRERE
. N7
o | >
I8 = ?? pLULITES £33
YR P Rxban .00
l : 30 - l
@) #a#LrEELD
fiE:
1. AERA IR

. BRERACSTALRE, RTA40300150,
5. RERAFE HRRDIS. NOFH,

4 PREKRRRR, B304,

S5, HERKRAT ETRELRHAL AL,




一、0.8m护栏具体规格：

1.栏杆高度0.8m，基座宽0.4m，栏杆宽0.15m
2.基础预留位置安装400*300*100热镀锌底板包C25混凝土底座,采用可移动基座
3.立柱采用2.5厚对边150八棱热镀锌钢管，中灰色喷塑，栏杆双侧间隔设置反光片
4.横向栏杆采用3m长2厚φ50热镀锌钢管，螺栓固定，中灰色喷塑
5.纵向栏杆采用0.5m长1.5厚φ40热镀锌钢管，螺栓固定，中灰色喷塑

[image: image2.jpg]



二、0.6m护栏具体规格：

1.高度650mm；

2.立柱80*80*1.5mm；

3.上下横杆60*60*1.2热镀锌方管，内档φ38*1.2mm镀锌圆管，喷塑。

4.采用镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2.

5.连接螺栓螺母均采用高强度部件，并进行镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m2

